sim_1

תרגיל בית 1

December 21, 2021

אביאל כהן 316007988

שירן דפט 208397414

מערכות ספרתיות

שאלה .12:

MUX 2→1

| Tpd | Sel | d1 | d0 | Path |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0 | 1 | 0→1 | d0→g3→g5→g7→g8→z |
| 27 | 0 | 1 | 1→0 | d0→g3→g5→g7→g8→z |
| 27 | 1 | 0→1 | Φ | d1→g1→g4→g6→g8→z |
| 27 | 1 | 1→0 | Φ | d1→g1→g4→g6→g8→z |
| 26 | 0→1 | 1 | 0 | Sel→g5→g7→g8→z |
| 21 | 1→0 | 1 | 0 | Sel→g5→g7→g8→z |
| 27 | 0→1 | 0 | 1 | Sel→g2→g4→g6→g8→z |
| 27 | 1→0 | 0 | 1 | Sel→g2→g4→g6→g8→z |

| z | Sel | d1 | d0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

עבור חישוב השהיות כל המסלולים הגורמים שינוי בתוצאה,
בחרנו את תעודת הזהות של אביאל כהן, 316007988. 
לפי מכפלת סכומים נקבל, fd0,d1,Sel=Σ3,4,6,7.

| fd0,d1=(sel+ d1')'+(sel'+d0')' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 01 | 00 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

שאלה :2.2

MUX 4→1

| Tpd | Sel1 | Sel0 | d3 | d2 | d1 | d0 | Path |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0→1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Sel1→mux2→z |
| 27 | 1→0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Sel1→mux2→z |

שאלה 3.3:

בסימולציה זו ניתן לראות כי כעבור שינוי הביט Sel1  מ-0 ל-1, לאחר תוצאת ה-(z) mux4 המוציאה (המסתיימת לאחר 54 יחידות זמן שהן מעבר בדרך הארוכה ביותר), יוביל לשינוי של תוצאת
ה- mux4(z)גם כן. כמו כן שינוי זה יקרה לאחר 26 יחידות זמן, בדיוק כפי שחישבנו בסעיף 2.1. החלפה נוספת של Sel1  מ-1 ל-0, יגרור שינוי בתוצאת ה-(z) mux4 וכן שינוי זה יקרה לאחר 21 יחידות זמן, כפי שחושב בסעיף 2.1.

שאלה 2.3:

full adder subtractor

| Tpd | Path |
| --- | --- |
| 18 | a→g4→g0→s |
| 27 | a→g11→g8→g9→g10→cout |
| 18 | b→g4→g0→s |
| 42 | b→g5→g7→g8→g9→g10→cout |
| ϕ | ans→s |
| 35 | ans→g11→g8→g9→g10→cout |
| 9 | cin→g0→s |
| 42 | cin→g5→g7→g8→g9→g10→cout |

על מנת לפתור סעיף זה נעזרנו בשתי מפות קרנו,

| Cout = b+cin'+ans⊕a'+(cin+b')' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a, b cin, a_ns | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| Sel = (a⊕b)⊕cin) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a, b cin, a_ns | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |

שאלה 3.4:

בסימולציה זו ניתן לראות כי כעבור שינוי הביט cin  מ-0 ל-1, לאחר תוצאת ה-zfa/s המוציאה (המסתיימת לאחר 42 יחידות זמן שהן מעבר בדרך הארוכה ביותר עם 10 יחידות זמן ללא שינוי), יוביל לשינוי של תוצאת ה-  zfa/s גם כן. כמו כן שינוי זה יקרה לאחר 42 יחידות זמן, בדיוק כפי שחישבנו בסעיף 2.3. החלפה נוספת של cin  מ-1 ל-0, יגרור שינוי בתוצאת ה-zfa/s וכן שינוי זה יקרה לאחר 52 יחידות זמן, כפי שחושב בסעיף 2.3.

שאלה 2.4:

ALU

| Tpd | Path |
| --- | --- |
| 27 | a→fa/s→cout |
| 72 | a→fa/ s→mux4→s |
| 42 | b→fa/s→cout |
| 72 | b→fa/s→mux4→s |
| 42 | cin→cout |
| 63 | cin→fa/s→mux4→s |
| 41 | op0→g3→fa/s→cout |
| ϕ | op0→g3→fa/s→mux4→s |
| ϕ | op1→mux4→cout |
| 27 | op1→mux4→s |

רכיב הmux4 מאפשר לנו לבחור את הפעולה הרצויה לפי op, למעשה ה-lsb בוחר אם נשתמש בחיבור או חיסור. וה-msb  בוחר אם נשתמש בשתי הפעולות הראשונות או השניות.

שאלה 2.5:

ALU 64bit

| Tpd | op[0:1] | b[63:0] | a63:0 | Path |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2709 | 10 | 64’b0 | 64’b1 | cin→ALU→ALU→…→ALU→s[63] |

בסימולציה זו ניתן לראות כי כעבור שינוי הביט cin  מ-0 ל-1, לאחר מעבר דרך 63 רכיבי ALU לבסוף נבחר את הדרך של cin המגיעה לשער יציאה s[63]   כך למעשה נקבל את הזמן השהייה הארוך ביותר שכן הדרך עם זמן ההשהיה הארוך ביותר ברכיב זה דרך שער כניסה cin לפי סעיף 2.4 התואם את תוצאות הבדיקה.